Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ул. “Дякон Игнатий” № 9, София 1000					bskrobanski@mtitc.government.bg

тел: +359 2 940 9317							mail@mtitc.government.bg

факс: +359 2 940 9350

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В МТИТС

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на железопътно произшествие – пожар в електрически

локомотив № 43310.9 по време на движение на МДТВ № 40772 между гарите

Белово – Костенец на 11.08.2019 г.

2019

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

Цел на разследването и степен на отговорност

Разследването на тежки произшествия, произшествия и инциденти се осъществява от независим разследващ орган на Република България – ,,Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт“ (СЗРПИЖТ) в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ (МТИТС) и има за цел:

Да установи обстоятелствата и причините, довели до тяхното реализиране с оглед подобряване на безопасността и предотвратяването на други, без да търси персонална вина и отговорност.

Разследването се извършва в съответствие с изискванията на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт в Общността, транспонирана в Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт, Наредба № Н-32 от 19.09.2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти и Споразумение от 17.04.2018 г.  за взаимодействие  при разследване на произшествия и инциденти във въздушния, водния и железопътния транспорт между Прокуратурата на Р. България, Минстерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Резюме…………………………………………………………………………...…..………4

2. Непосредствени факти и обстоятелства ……………………………………..…..……..4

3. Общи данни установени в процеса на разследването ……………………..…...……..9

4. Смъртни случаи, травми и материални щети ……………………………………......11

5. Външни обстоятелства – климатични и географски условия …………………..….11

6. Данни за персонала, имащ отношение от железопътната инфраструктура

и железопътния превозвач ……………………………………...…………….…………...11

7. Данни от други разследвания. Резюме на свидетелски показания …………..…….12

8. Система за управление на безопасността на НКЖИ и БДЖ ТП …………..……….12

9. Правила и норми ………………………………………………………….…..…………..13

10. Функционално състояние на подвижния състав и техническите съоръжения

на железопътната инфраструктура ………………………………………………..……..13

11. Документация за експлоатационната система  ……………………………………...14

12. Здравословни и безопасни условия на труд …………………………………….…….17

13. Регистрирани допуснати предишни произшествия от подобен характер …….......17

14. Анализ и изводи……………………………………………………………….…..……….17

15. Издадени препоръки с цел недопускане на произшествия по същите причини…..26

1. Резюме.

1.1. Кратко описание на събитието.

На 11.08.2019 г. от гара Пловдив-разпределителна в 14:47 часа за гара Димитровград Железница сръбска (ДГЖС) е заминал международен директен товарен влак (МДТВ) № 40772 в състав, 27 вагона, 98 оси, 1491 тона, обслужван с електрически локомотив № 43515. От гара Пловдив-разпределителна до гара  Септември влакът се е движил без спиране. В гара  Септември е пристигнал в 15:44 часа. Поради предстоящите надлъжни наклони на железния път на влакът са прикачени допълнително два помощни локомотива № 43553 начело на влака и бутащ локомотив № 43310. От гара Септември влакът е заминал в 17:04 часа. Локомотив 43310 е обслужван само от локомотивен машинист, управлението на локомотива е от първа кабина. Направление за движението на влака е Свиленград – Пловдив-разпределителна – Септември – София – Драгоман – Димитровград ЖС. Дежурният персонал в гарите от Пловдив-разпределителна до Белово, не са забелязали нищо необичайно при движението на влака и бутащия локомотив. МДТВ № 40772 е обслужван от лицензиран железопътен превозвач БДЖ ,,Товарни Превози“ ЕАД.

По време на движението на влака без спиране през гара Белово на бутащия локомотив № 43310, последва задействане на максималнотокова защита 026В1 на трети тягов двигател, земна контрола 861 за наличие на ,,кръгов огън“ в двигателя. Последвало е изключване на помощно реле 852, което е довело до изключване на главен въздушен прекъсвач (ГВП). Локомотивния машинист е рестартирал защитите на локомотива и отново го е включил в режим на работа но с понижено напрежение на тяговите двигатели. В междугарието Белово – Костенец, след спирка ,,Бойка“ локомотивния машинист е усетил мирис на изгоряла изолация, поглежда в машинното отделение и вижда, че е изпълнено с гъст черен дим, предприема служебно спиране на влака чрез влаковата спирачка на локомотива.

1.2. Основна причина за възникване на произшествието.

Причина за възникване на пожара в електрически локомотив 43310.9 е от продължителната работа на локомотива с повишена температура на втора тягова група, вследствие на възникнало късо съединение в охлаждащия вентилатор на изправителния блок.

1.3. Резюме на основните препоръки.

Препоръките, дадени от Комисията за разследване в МТИТС, са методични и технически, относими към ремонтната дейност разписана в ЛОП и СУБ.

С препоръка № 1 се предлага при извършване на технически прегледи и ремонти (ТП и МПР) на дизелови и електрически локомотиви да се спазва стриктно установения ред разписан в Заповед № 01-01-191/29.06.2017 г. на Управителя на БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД, с цел предотвратяване на предпоставки за възникване на пожари в локомотивите собственост на БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД.

С препоръка № 2 се предлага по време на извършване на ремонти по необходимост (РН) да се попълва в отчетните документи реална и прецизна информация след извършения ремонт;

С препоръка № 3 се предлага да се осигури на локомотивния персонал в БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД пожарозащитни маски позволяващи достъп до огнището на пожара и гасене с преносими ръчни пожарогасители при възникване на пожари в машинното отделение на локомотивите.

С препоръка № 4 се предлага БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД да извършат проверки на собствените локомотиви във връзка с изискванията на чл. 192, ал. 1 т. 33 от Наредба № 58/2.06.2006 г. за изправността на радиостанциите за влаково-диспечерска радио връзка по време на движение в радиофицирани участъци.

2. Непосредствени факти и обстоятелства.

2.1. Дата и време на събитието.

На 11.08.2019 г. в 17:05 часа дежурният ръководител движение в гара Белово е получил заминаване на МДТВ № 40772 от дежурния ръководител движение в гара Септември. Дежурният ръководител движение в гара Белово чрез Маршрутно-релейната централизация (МН-70) в гарата е подготвил маршрут за приемане на МДТВ № 40772. Съгласно ,,План II-24“ влакът е приет на втори главен коловоз, тъй като е неспиращ в гарата по График за движение на влаковете (ГДВ). При преминаването на влака без спиране по втори главен коловоз на гара Белово в посока гара Костенец, на бутащият локомотив № 43310, управляван от първа кабина се изключва главният въздушен прекъсвач. На таблото със защити се индицира „кръгов огън“ на трети тягов двигател, машинистът рестартира задействаните защити и включва отново локомотива в режим на работа, като ограничава натоварването на локомотива по напрежение. След спирка „Бойка” в междугарието Белово – Костенец по път № 2, локомотивният машинист сваля позициите и изключва вентилаторите, малко след това забелязва гъст черен дим в машинното отделение на локомотива. Машинистът на локомотива веднага предприема бързо спиране, с автоматичната влакова спирачка и в 17:28 часа, влак № 40772 спира извънредно около км 78+200 в междугарието. Предприема изключване на главният въздушен прекъсвач (ГВП) и акумулаторната батерия на локомотива. Влиза в машинното отделение с праховия пожарогасител за да открие огнището на огъня и да го неутрализира. Машинистът на локомотива успява да стигне до средата на локомотива, но димът става по-гъст и се налага да се върне обратно в кабината на локомотива и задейства противопожарната инсталация на локомотива. Взема отново същия пожарогасител и слиза отдясно на локомотива, за да извърши оглед по ходовата част на локомотива, но там огън няма. Машинистът се качва във втора кабина и отново задейства противопожарната инсталация на локомотива. Слиза от локомотива отляво и забелязва, че под коша на локомотива излиза огън  и започва да гаси с пожарогасителя, като едновременно се опитва да се обади по мобилният телефон на националния номер за бедствия 112. Подава сигнал за пожара, свързва се с машиниста на първия помощен локомотив и го уведомява за пожара.

Машинистът на помощния локомотив № 43533 след полученото обаждане от локомотивния машинист на № 43310, се придвижва към горящия локомотив за оказване на помощ, прекъсва въздушните кнорови ръкави между локомотив № 43310 и вагоните, но не успява да развие винтовия спряг. Свързват се по мобилния телефон с локомотивния машинист на влаковия локомотив № 43515 и предприемат придвижване на влака напред до място достъпно за гасене със специализираните автомобили на ПБиЗН, приблизително 1000 м, около  км 77+200 – (Фиг. 1 и 2).

Фиг. 1

Фиг. 2

В 17:40 часа от телефон 112 е уведомен старши влаков диспечер в ЦДР на НКЖИ  за възникналия пожар в локомотив № 43310  от състава на товарен влак № 40772 в междугарието Белово – Костенец по път № 2. Той веднага е уведомил старши влаков диспечер в „Оперативно диспечерско звено ” (ОДЗ) – София.

В 17:45 часа на мястото са пристигнали три специализирани автомобила на ПБиЗН – Костенец и Белово.

В 17:47 часа е изключено напрежението в контактната мрежа в междугарието Белово – Костенец по път № 1 и № 2. Предприети са действия от персонала на ,,Подрайон електроразпределителен“ - Костенец за поставяне на преносими заземления.

В 17:58 часа е дадено разрешение на органите на РС ПБиЗН – Костенец за започване гасене на локомотива.

В 18:20 часа със заповед на влаковия диспечер в междугарието Белово – Костенец по път № 1 и № 2 е закрито движението за всички влакове и возила.

В 19:53 часа пожарът в локомотива е потушен.

В 19:55 часа е включено напрежението в контактната мрежа в междугарието Белово – Костенец по път № 1 и път № 2.

В 19:57 часа е възстановено движението в междугарието Костенец – Белово по път № 1 за всички влакове по книжка разписание.

От 20:00 часа до 22:35 часа са извършване огледи на опожарения локомотив № 43310 от следствените органи на Окръжна дирекция МВР – София.

В 22:35 часа  МДТВ № 40772 е освободен от органите на МВР.

В 22:40 часа влакът е приет на трети коловоз в гара Костенец.

Електрически локомотив № 43310 е откачен от състава на влака по заповед на органите на МВР и прегариран на пети коловоз в гара Костенец, достъпът до локомотива е ограничен  от органите на ОД МВР – София.  През времето на престоя са извършени процесуално-следствени действия, назначени от Окръжна прокуратура – Ихтиман.

2.2. Място на събитието.

Събитието е възникнало на км 78+200 в междугарието Белово – Костенец на път № 2. Прилежащи гари на гара Белово – Септември и на Костенец – Ихтиман. Гарите се намират в електрифициран двупътен железопътен участък, на първа главна железопътна линия с граници Димитровград ЖС – София – Пловдив-разпределителна (Фиг. 3).

Ситуация:

Железен път: – права

Наклон:    -5.40 ‰ изкачване

Локомотив 43-533

Локомотив 43-515

Локомотив 43-310.9

км 77+200

Място на пожара

Костенец

Посока на движение

Път №2

Път №1

Белово

Фиг. 3

Фиг. 3

2.3. Класификация на събитието.

В 17:30 часа на 11.08.2019 г. по мобилния телефон е уведомен ръководителя на ,,Специализираното звено за разследване на железопътни произшествия и инциденти“ (СЗРПИЖТ) в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) за възникнал пожар в електрически локомотив № 43310.9 помощен бутащ на МДТВ № 40772 по време на движение между гарите Белово – Костенец на път № 2.

Информацията е подадена в съответствие с изискванията на ,,Процедура по Безопасност ПБ 2.03.“ от 01.09.2018 г. на Национална компания ,,Железопътната инфраструктура“ (НКЖИ).

Ръководителят на СЗРПИЖТ в 19:30 часа е посетил събитието и е извършил първичен оглед на локомотива, след потушаване на пожара. След анализиране на събраната информация, е класифицирал събитието – железопътно произшествие, в съответствие с изискванията на чл. 19, параграф 2, (б) от Директива 2004/49/ЕО, и на чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 59, за което е уведомил заинтересованите страни.

2.4. Последствия от възникналото събитие:

- няма пострадал персонал;

- няма нанесени щети на железопътната инфраструктура;

- няма нанесени щети на околната среда;

- на електрически локомотив № 43310.9 машинното отделение е цялостно опожарено;

2.5. Решение за започване на разследване:

Решението за започване на разследване е предприето от ръководителя на СЗРПИЖТ на основание на горецитираните норми в т. 2.3 и чл. 115к, ал. 1, т. 2 от Закона за железопътния транспорт.

Състав на комисията:

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е назначена независима комисия за разследване. Председател на комисията е ръководителят на СЗРПИЖТ. Състава на комисията се състои от външни експерти със съответната квалификация и професионална относимост към произшествието.

Разследване:

На 11.08.2019 г. след пристигане на МДТВ № 40772 в гара Костенец ръководителя на СЗРПИЖТ, проведе интервю с локомотивните машинисти на трите локомотива обслужвали влака.

На 13.08.2019 г. Комисията проведе интервю в сградата на МТИТС с локомотивния машинист на локомотив № 43310 – помощен бутащ на влак № 40772 на 11.08.2019 г.

На 14.08.2019 г. след последвало разпореждане на ОП – Ихтиман и последвало писмено Разрешение от органите на МВР и оперативната група, локомотива да се отвози от гара Костенец до Локомотивно депо Дупница и постави под надзор от органите на МВР.

Комисията за разследване на 20.08.2019 г. замина за Локомотивно депо Дупница. Започна огледи и действия за установяване на обстоятелствата и причините, довели до възникване на пожара в локомотива. От извършените огледи и проби на ВДРВ се установи, че същата е неизправна (липсват отделни елементи за приемане и изпращане на съобщения).

Комисията за разследване в различни периоди от време посети неколкократно Локомотивно депо Дупница и извърши огледи, експерименти, измервания и сравнителни анализи на опожарените агрегати и машини. От констатираните факти се оформиха няколко хипотези, по които Комисията започна разследване.

На 21.08.2019 г. Комисията за разследване изиска да се измери изолационното съпротивление на котвената и възбудителната намотки на четирите тягови двигателя на локомотива с ,,Мегер Kyoritsu № 3125“ и се установи следното:

- изолационното съпротивление на котвената намотка на I-ви, III-ти и IV-ти тягови двигатели е от 0,1 до 0,5 МΩ, (неотговаря на изискванията за норма над 5 МΩ);

- изолационното съпротивление на котвената намотка на II-ри тягов двигател е 8,5МΩ,

(същият отговаря на изисканата норма);

- III-ти тягов двигател е с късо съединение и кръгов огън на колектора на двигателя;

Забележка: Измерванията са направени след изгасяне на пожара в локомотива с вода и има вероятност измерените показатели да са с понижени стойности.

На 23.08.2019 г. Комисията за разследване изиска от НК ЖИ да извърши разчитане на записаните данни в електромера на локомотива за ползваната електроенергия от контактната мрежа (напрежение и работен ток) към момента и преди възникване на пожара в локомотив № 43310. Измерените стоиности са 26,5 КV по време на пожара, при номинални граници 19 ÷ 27,5 КV.

На 25.08.2019 г. Комисията за разследване изиска да се направи оглед и измерване на изолационното съпротивление на двигател-помпи (за охлаждане на маслото) на тяговия трансформатор на локомотива, след измерването с ,,Мегер № 1583/М4100/3, 500V, 120r/min/“ се установи че едната от помпите е с късо съединение в работната ѝ намотка, със стойност 0 МΩ.

На 23.10.2019 г. Комисията за разследване посети Локомотивно депо Дупница и извърши отново огледи на опожарените машини и агрегати в локомотива. Извършиха се нови измервания на изолационното съпротивление на котвената и възбудителната намотки на четирите тягови двигателя на локомотива с ,,Мегер Kyoritsu № 3125“ и се установи следното:

- изолационното съпротивление на котвената намотка на I-ви, II-ри, III-ти и IV-ти тягови двигатели е от 0,1 до 3,7 МΩ, (неотговаря на изискванията за норма над 5 МΩ);

- изолационното съпротивление на възбудителната намотка на I-ви, II-ри и IV-ти тягови двигатели е от 0,5 до 3,3 МΩ, (неотговаря на изискванията за норма над 5 МΩ);

- изолационното съпротивление на възбудителната намотка на III-ти тягов двигател е от 9,6 МΩ (отговаря на изискванията за норма над 5 МΩ);

Извършиха се нови измервания на изолационното съпротивление на котвената и възбудителната намотки на двигатели на подкошовите хоризонтални вентилатори на локомотива с ,,Мегер Kyoritsu № 3125“ и се установи следното:

- измереното изолационното съпротивление на котвена и възбудителна намотки на I-ви двигател вентилатор е 0,0 МΩ, (неработил след неговото опожаряване);

- измереното изолационното съпротивление на котвена и възбудителна намотки на II-ри двигател вентилатор е 2,6 и 1,0 МΩ (неработил към момента на произшествието);

Извършиха се нови измервания на изолационното съпротивление на работна и пускова намотки на двигател помпи на локомотива с ,,Мегер Kyoritsu № 3125“ и се установи следното:

- на I-ва помпа работна и пускова намотки е 0,0 (неизправна);

- на II-ра помпа работна и пускова намотки е ∞ (изправна);

В Локомотивно депо Дупница се извършваше паралелно ремонт и на други ел. локомотиви от същата серия, с което бе дадена възможност на Комисията да направи сравнителни анализи на опожарените възли с тези на локомотивите в ремонт.

На 12.11.2019 г. в Локомотивно депо Пловдив, Комисията за разследване извърши проби на стенд за изпитване на скоростомери. Установи се, че скоростомерът на ел. локомотив № 43310 не извършва регистрация по изминат път и по скорост на движение.

В хода на разследването бяха анализирани предадените от Оперативната група доклад и събрани към него документи, както и допълнително изисканите материали и документи, представени от НК ЖИ и БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД, свързани с разследването.

Председателят на Комисията прие писмените становища на външните експерти в изпълнение на поставените им задачи по воденото разследване, включени в Комисията за разследване.

2.6. Провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни действия:

Пострадал персонал няма – спасителни операции не са извършвани.

В 17:45 часа на мястото на произшествието са пристигнали три специализирани автомобила на РС  ПБиЗН  – Костенец.

В 17:58 часа е изключено напрежението в междугарието Белово – Костенец по път № 1 и № 2 и са поставени заземители за обезопасяване на контактната мрежа и органите на ПБиЗН са предприели гасене на горящия локомотив.

В 19:53 часа пожарът в локомотива е потушен. След разрешение от  разследващите органи на МВР влакът отвозен до гара Костенец, където опожарения локомотив е откачен от влака и оставен на 5-ти коловоз в гарата.

В 22:45 часа е възстановено движението в междугарието Костенец – Белово по път № 2 за всички влакове и возила със скорост по книжка разписание.

3. Общи данни установени в процеса на разследването.

3.1. Участващи служители:

Персоналът на смяна – служители на НКЖИ:

- дежурен ръководител движение в гарите Белово и Костенец;

Персоналът обслужвал МДТВ № 40772 – служители на БДЖ „Товарни превози“ ЕАД:

- машинист, локомотивен на помощен електрически локомотив № 43553;

- помощник-машинист, локомотивен на помощен електрически локомотив № 43553;

- машинист, локомотивен на влаков електрически локомотив № 43515;

- машинист, локомотивен на помощен – бутащ електрически локомотив № 43310;

3.2. Данни за подвижния състав:

- МДТВ № 40772 се движи ежедневно по график за движение на  влаковете (ГДВ) по маршрут Халкалъ – Капъкуле – Свиленград – Пловдив-разпределителна – София – Драгоман Димитровград ЖС – Дуисбург;

- съгласно Плана за композиране на влаковете (ПКВ) за 2019 г. на железопътния превозвач БДЖ „Товарни превози“ ЕООД, МДТВ № 40772 е в състав – електрически локомотив серия 43 и брутна маса 1300 тона.

3.3. Данни за превозвача, извършил превоза:

- БДЖ „Товарни превози“ ЕООД е железопътен превозвач, с издаден лиценз за извършване на товарни превози в Р. България;

-  притежава национален лиценз за превоз на товари № 203/24.01.2019 г.;

- притежава сертификат за безопасност част ,,А“ BG 11 2017 0008 валиден от 31.12.2017 г. до 30.12.2022 г.;

- притежава сертификат за безопасност част ,,Б“ BG 12 2017 0008 валиден от 31.12.2017 г. до 30.12.2022 г.;

- притежава сертификат на лице, отговорно за поддържането на железопътни превозни средства BGRA/2017/0003 валиден от 31.12.2017 г. до 30.12.2022 г.;

3.4. Вид, номер и категория на влака:

- международен директен товарен влак,  № 40772;

3.5. Вид и номер на тяговия подвижен състав:

- електрически локомотив № 43310.9 - с редовна регистрация в регистъра на возилата;

3.6. Описание на железопътната инфраструктура:

Железен път:

- железен път – наставов, релси тип S 49, положени върху траверси СТ-4, в крива с радиус R= 540 м, с профил -5,40 о/оо  в изкачване към гара Костенец;

- контактна мрежа Белово – Костенец – компенсирана, секционирана;

3.7. Сигнализация, гарова осигурителна техника и междугарова блокировка:

- гара Костенец е съоръжена с Маршрутно-релейна централизация (Н 70);

- гара Белово е съоръжена с Маршрутно-релейна централизация (Н 70);

- светофорите са съоръжени с показания за скоростна сигнализация;

- междугарието Белово – Костенец е съоръжено с Автоматична блокировка (АБ) с проходни сигнали;

3.8. Влакова защита:

- електрически локомотив № 43310.9 е оборудван с изправно устройството за бдителност;

- на електрически локомотив № 43310.9 няма монтирано устройство за АЛС;

- на железопътната инфраструктура в участъка София – Белово, действа автоматична локомотивна сигнализация – (АЛС);

3.11. Средства за комуникация:

- гарите Белово и Костенец са съоръжени с телефонни свръзки – концентратор тип ,,Radisun & Dikora F15“. Дежурният ръководител движение чрез нея осъществява телефонна връзка със стрелковите постове в гарите, с прилежащите гари, с влаков и енергодиспечер, двете гари разполагат със служебни мобилни телефони;

- локомотивните бригади в трите локомотива са разполагали със служебни мобилни телефони;

3.12. Привеждане в действие на план за железопътни аварии и събития.

- в изпълнение на утвърден от 25.02.2015 г. ,,План за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, железопътни произшествия, производствени аварии, катастрофи и терористични актове в БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД“ и изискванията на ,,Инструкция за правилата и изискванията за пожарна безопасност в подвижния железопътен състав в експлоатация, сградите, районите  и обектите на БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД и действия при възникване на пожар“, персоналът (локомотивните бригади, обслужвали МДТВ № 40772) незабавно са предприели изпълнението на служебните си задължения, касаещи възникване на пожар в тягов подвижен железопътен състав по време на движение (видно от обясненията на персонала);

- след спирането на МДТВ № 40772 в междугарието Белово Костенец, локомотивния машинист е предприел гасене на локомотива в т.ч. и уведомяване на заинтересованите служби и длъжностни лица;

- дежурният ръководител движение в гара Белово, след преминаване на влака през гарата е видял, че от последния локомотив № 43310 на влака излиза дим след него. Уведомява локомотивния машинист на димящия локомотив и влаковия диспечер на участъка;

- дежурният влаков диспечер в участъка София – Септември, след като разбира за димящия локомотив на товарен влак № 40772 веднага уведомява локомотивния машинист;

- дежурните ръководители движение в двете съседни гари са организирали, съгласувано с енергодиспечер – София, изключване на напрежението в контактната мрежа в междугарието;

- дежурните ръководители движение в двете съседни гари са организирали, съгласувано с влаковия диспечер на НК ЖИ и диспечера на БДЖ ,,Пътнически превози“ ЕАД да трансбордират пътниците от влаковете на автобуси между двете гари.

4. Смъртни случаи, травми и материални щети.

4.1. Смъртни случаи - няма;

4.2. Ранен персонал - няма;

4.4. Материални щети;

За БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД:

Балансовата стойност на ел. локомотив № 43310.9 към 30.07.2019 г. – 253 495,56 лв.

- електрически локомотив № 43310.9 – опожарено машинно помещение и първа кабина, щетите възлизат на 253 495,56 лв.;

- разходи от прекъсване на движението в междугарието за  НК ЖИ – 1872,10 лв;

За НК ,,Железопътна инфраструктура“:

- железен път – няма нанесени щети;

- контактна мрежа – няма нанесени щети, включване и изключване на напрежение, регула със специализирана техника РССМ – 858,88 лв;

За околната среда – нямананесени щети;

Общо щети от произшествието възлизат на: 255 367,67 лв.

5. Външни обстоятелства – климатични и географски условия.

Метеорологична справка на 11.08.2019 г. от МС – София:

- в светлата част на денонощието – 17:30 часа;

- температура на въздуха +21º С;

- посока на вятъра – изток/североизток – скорост 3 м/s;

- време – ясно.

6. Данни за персонала, имащ отношение към произшествието от железопътната инфраструктура и железопътния превозвач.

6.1. Длъжност, месторабота, пол и възраст.

Персонал НК ,,Железопътна инфраструктура“:

Персонала на НК ЖИ няма отношение в произшествието;

Персонал БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД:

- машинист, локомотивен  на ел. локомотив № 43310 – Локомотивно депо Стара Загора, БДЖ „Товарни превози“ ЕООД, мъж, 36 г.;

6.2. Свидетелство за заемане на длъжност и данни от него.

Персонал БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД:

Машинист, локомотивен на локомотив 43310;

- Свидетелство № 484/07.11.2012 г. за заемане на длъжност машинист, локомотивен;

- Удостоверение за професионално обучение № 4972-833 / 23.06.2008 г. за електрически локомотиви серия 43,44 и 45;

-	Удостоверение за професионално обучение № 359-359/ 23.04.2012 г. за електрически локомотиви серия 46;

- Право за извършване на проба ,,А“       Св. № 3845-49/05.01.2011г.;

6.3. Свидетелство за правоспособност и данни свързани с него.

Персонал БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД:

Машинист, локомотивен на локомотив 43310;

- Свидетелство № 9110/20.06.2008 г., придобита правоспособност: Машинист на електрически локомотиви, обучаваща институция ЦПО - БДЖ;

- Свидетелство за управление на локомотив BG 7120171027 – ИА ЖА;

6.4.Документ за професионална квалификация.

Персонал БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД:

- Машинист, локомотивен на локомотив 43310 – Диплома за завършено средно специално образование № 0020885/01.07.2002 г.;

6.5. Удостоверение за издържан изпит съгласно Наредба № 56 от 2003 г.

Персонал БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД:

- машинист, локомотивен на локомотив 43310 – Протокол: ХI - 42 -23 от 30.05.2018 г.;

6.6. Продължителност на почивката преди работно време на персонала:

В съответствие с изискванията на нормативните актове – Кодекс на труда и Наредба № 50 от 28.12.2001 г. – на персонала участвал в произшествието е била осигурена необходимата продължителност на почивка преди явяване на работа:

Персонал БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД:

- машинист, локомотивен на локомотив 43310  – почивал от 16:40 часа на 10.08.2019 г. до 16:40 часа на 11.08.2019 г.;

6.7. Трудов стаж на персонала.

Персонал БДЖ ,,Пътнически превози“ ЕАД:

- машинист, локомотивен на локомотив 43310  – 12 г. трудов стаж;

6.8. Предсменен (предпътен) инструктаж.

Персонал НК ,,Железопътна инфраструктура“:

- на персонала в гарите Белово и Костенец дежурен на 11.08.2019 г., е  проведен предсменен инструктаж и същите с личния подпис в инструктажната книга са декларирали, че са бодри, отпочинали и не са употребили алкохол и други упойващи вещества.

Персонал БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД:

- на локомотивните машинисти на локомотиви № 43533 и № 43310 е проведен предпътен инструктаж от дежурния депомайстор в Локомотивно депо Септември и с подписа си в инструктажната книга са декларирали, че са бодри, отпочинали и не са употребили алкохол и други упойващи вещества. Извършена проба с дрегер за алкохол – отрицателна;

7. Резюме на свидетелски показания.

Комисията за разследване не разполага със свидетелски показания.

8. Система за управление на безопасността (СУБ).

8.1. Спазване на процедурите, разписани в СУБ на НК ЖИ:

Комисията за разследване изиска и се запозна с процедурите, разписани в СУБ относими към персонала на поделение „Управление движението на влаковете и гаровата дейност” (УДВГД) – София. Същите са спазени от персонала на смяна в гара Белово и Костенец. Това е видно от доклада на оперативната група, допълнително изисканите материали и от писмените показания на персонала в гарите.

8.2. Спазване на процедурите разписани в СУБ на БДЖ „Товарни превози“ ЕООД;

Комисията за разследване изиска процедурите, разписани в СУБ и информация за последно извършвани ремонти по необходимост на локомотива на железопътния превозвач БДЖ „Товарни превози“ ЕООД и след като се запозна с тях, установи следното:

    - В БДЖ ,,Товарни превози“ ЕООД има издадена заповед № 01-01-191 / 29.06.2017 г., която касае извършване на експлоатационни прегледи и планови прегледи и ремонти (ТП и МПР), както и допълнително извършване на следните операции за обезопасяване на локомотивите в техническо и противопожарно отношение.

    - В т. II.1. е разписано „Измерването на изолационото съпротивление на тягов трансформатор, тягови електродвигатели, реактори, спомагателни машини, силови високоволтови и оператиевни вериги, съгласно параметрите на Правилник за деповски ремонт и поддържане на електрически локомотиви на БДЖ“.

    - В т. II.4 – „На локомотиви серия 43.000 да се извърши основно почистване и измиване на маслените радиаторни тела от охладителната система на трансформатора“.

    - В т. II.5 – „Почистване всички омаслени и замърсени електрически машини и агрегати, клемни табла, канали на силов и оперативен кабелаж, подови плоскости и под тях в машинното отделение и командните кабини“.

9. Правила и норми.

9.1. Персоналът на смяна в гарите Белово и Костенец от НК ЖИ, преди и по време на произшествието е действал в съответствие с утвърдената нормативна уредба и вътрешни правила, регламентиращи безопасността на превозите по железопътната инфраструктура – ,,Правила за движение на влаковете и маневрената работа в железопътния транспорт“ ,,План за защита при бедствия в НКЖИ:

9.2. Видно от събраните материали и документи, локомотивният машинист, обслужващ помощен бутащ локомотив № 43310.9, на МДТВ № 40772, преди произшествието е действал в съответствие с нормативната уредба, регламентираща безопасността на железопътните превози – ,,Наредба № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт“, ,,Правила за движение на влаковете и маневрената работа в железопътния транспорт“. И след предприетото аварийно спиране на влака от него в междугарието Белово – Костенец незабавно е предприел действия по изпълнение изискванията на Инструкцията за противопожарна дейност и Планът за действие при кризи в т.ч. и:

- сваляне на токоснемателя от контактната мрежа и изключване на батерията;

- вземане на наличните пожарогасители от локомотива и започване гасене на пожара;

- уведомяване на телефон 112 органите на ПБиЗН за възникналия пожар;

10. Функционално състояние на подвижния състав и техническите съоръжения на железопътната инфраструктура.

10.1. Функционално състояние на железопътната инфраструктура:

Железен път и стрелки:

- изправни;

Осигурителна техника, съобщения, радиовръзки и ел. захранване:

- изправна;

Състояние на контактна мрежа:

- изправна;

10.2. Функционално състояние на електрически локомотив № 43310.9.

- функционално състояние на локомотива – в машинното помещение от пожара са унищожени машини и агрегати, негоден за експлоатация;

- първа кабина на локомотива – опушена от пожара;

- втора кабина на локомотива – годна за експлоатация;

- двете кабини за управление на електрическия локомотив са оборудвани със скоростомерна инсталация за регистриране скоростта на движение в интервал от 0 до 150 км/час. В I-ва кабина на локомотива е монтиран стенен лентов тахограф тип RT9 (регистриращ), а във II-ра кабина – тахометър А16 (нерегистриращ) тип „Hasler”, поради технически причини локомотивът е ограничен за движение от 0 до 100 км/час. Скоростомерната инсталация е механична и регистрира графично, чрез писци върху парафинирана хартиена лента с перфорации в горния и долния край на лентата по дължина, следните параметри:

- астрономическо време в 24 часова цифрова скала;

- времедвижение и времепрестои в минути;

- скорост на движение в км/час;

- изминат път;

- налягане на въздуха в главния въздухопровод на пневматичната автоматична спирачка, по стойността на което се съди за нейното задействане.

Разшифровка на скоростомерна лента на ел. локомотив № 43533 извършена в Локомотивно депо Стара Загора за движението на МДТВ № 40772 в участъка Септември – Костенец:

Разшифровка на скоростомерната лента на ел. локомотив № 43310 не е извършена поради липса на запис върху лентата поради повреда на скоростомера. По тази причина е извършена разшифровка на лентата на водещия помощен локомотив № 43533.

,,На 11.08.2019 г. МДТВ № 40772 теглен от локомотиви № 43515 и помощен № 43533 и помощен бутащ № 43310, заминава от гара Септември в 17:04 часа, спазва участъковата скорост и намаленията по железния път. При движението си в междугарието Септември – Костенец има степенно задържане в главния въздухопровод. Скоростта от 47 км/ч рязко намалява до 0 км/ч и на км 78+300 влакът спира на 17:28 часа. Тръгва на 17:40 часа развива скорост до 12 км/ч и спира на км 77+600. След извършване на проба ,,D“ тръгва на 22:36 часа. Пристига в гара Костенец на 22:43 часа. Тръгва на 02:34 часа и продължава движението си по направлението.“

От направения анализ на разшифровката извършена на ел. локомотив № 43533 в Локомотивно депо Стара Загора, Комисията за разследване установи следното:

- реално време на аварийно спиране на влака в 17:28 часа в междугарието;

- реално време на придвижване на влака напред с около 1000 м в 17:40 часа;

- реалното време на пристигане на влака в гара Костенец е в 22:53 часа;

- реално влакът е тръгнал от гара Костенец в 02:24 часа;

11. Документи за експлоатационната система.

11.1. Прегледи, проверки, ремонти, поддържане и профилактика.

На фиг. 4 са показани извлечения за плановите ремонти, извършени на локомотив 43310.9 до момента на произшествието.

| Вид на ремонта | Дата на извършения ремонт | Пробег към 10.08.2019 г. км … | Извършен ремонт в ... | Дефектни елементи и възли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КАПИТАЛЕН РЕМОНТ /КР/ | 17.09.1998 г. | 2 369 792 км | ЖПЗ-София | Правилник за заводски ремонт |
| ПОДЕМЕЕН РЕМОНТ /ПР/ | 26.04.2013 г. | 572 530 км | Стара Загора | Правилник за деповски ремонт |
| МАЛЪК ПЕРИОДИЧЕН РЕМОНТ /МПР/ | 05.06.2019 г. | 15 477 км | Дупница | Правилник за деповски ремонт |
|  | 29.07.2019 г. | МПР- 8 524 км | Дупница | Правилник деповски ремонт |
|  | 02.08.2019 г. | МПР- 12 925 км | ЕП - София | Правилник деповски ремонт |
| РЕМОНТ ПО НЕОБХОДИМОСТ ЕП /РН/ | 09.06.2019 |  | Дупница | Земно, 861В Диод-022, 285-SO1 |
|  | 14.06.2019 |  | Дупница | I ДК, осветление, прожектор |
|  | 20.06.2019 |  | Дупница | IIДК, IДК, ПК,34121 |
|  | 24.06.2019 |  | Дупница | IIДК, IДК ПК |
|  | 28.06.2019 |  | Дупница | ПК, 285 |
|  | 26.07.2019 |  | Дупница | Масло ДК, Теч 1ДК,шум 3 редуктор, 819, 34121, S1 |
| ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПРЕГЛЕД /ЕП/ | 10.07.2019 г. |  | ЕП - София | Правилник деповски ремонт |
|  | 12.07.2019 г. |  | ЕП - Мездра |  |
|  | 13.07.2019 г. |  | ЕП - Мездра |  |
|  | 16.07.2019 г. |  | ЕП - Мездра |  |
|  | 17.07.2019 г. |  | ЕП - Мездра |  |
|  | 18.07.2019 г. |  | ЕП - Мездра |  |
|  | 19.07.2019 г. |  | ЕП - Мездра |  |
|  | 20.07.2019 г. |  | ЕП - Мездра |  |
|  | 22.07.2019 г. |  | ЕП - Мездра |  |
|  | 24.07.2019 г. |  | ЕП - Мездра |  |
|  | 29.07.2019 г. |  | Дупница |  |
|  | 30/31.07.2019г |  | Дупница |  |
|  | 02.08.2019 г. |  | ЕП - София |  |
|  | 06.08.2019 г. |  | ЕП - София |  |
|  | 07.08.2019 г. |  | ЕП - Мездра |  |
|  | 10.08.2019 г. |  | ЕП - София |  |

Фиг. 4

Междуремонтни пробези и цикличност на плановите прегледи и ремонти на електрически локомотиви серия 43 000

1. Междуремонтни пробези (номинални стойности) за плановите прегледи и ремонти:

ТП      –  технически преглед – на 14 000 km;

МПР –  малък периодичен ремонт – на 56 000 km;

ГПР –  голям периодичен ремонт – на 225 000 km;

ПР 	–  подемен ремонт – на 450 000 km.

Допустими отклонения от номиналните стойности на пробезите: – 10% ÷ + 20%.

2. Схема на циклични планови прегледи и ремонти:

На фиг.7 и 7а са представени схемно и таблично междуремонтните пробези на лок. 43310.

Фиг. 7

| № по ред | Вид на ремонта | Дата на постъпване в ремонт | Дата на излизане от ремонт | Пробег от последен планов ремонт, км | Пробег от МПР, км | Пробег от ПР, км | Пробег от КР, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МПР | 05.06.2018 | 06.06.2018 | 14 624 | 76 911 | 473 649 | 2 270 911 |
| 2. | ТП1 | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 13 565 | 13 565 | 487 214 | 2 284 476 |
| 3. | ТП2 | 20.11.2018 | 20.11.2018 | 19 492 | 33 057 | 506 706 | 2 303 968 |
| 4. | ТП1(3) | 23.01.2019 | 23.01.2019 | 16 054 | 49 111 | 522 760 | 2 320 022 |
| 5. | ТП2(4) | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 19 313 | 68 424 | 542 073 | 2 339 335 |
| 6. | МПР | 04.06.2019 | 05.06.2019 | 14 980 | 83 404 | 557 053 | 2 354 315 |
| 7. | РН | 09.06.2019 | 09.06.2019 |  |  |  |  |
| 8. | РН | 14.06.2019 | 14.06.2019 |  |  |  |  |
| 9. | РН | 20.06.2019 | 21.06.2019 |  |  |  |  |
| 10. | РН | 24.06.2019 | 24.06.2019 |  |  |  |  |
| 11. | РН | 28.06.2019 | 01.07.2019 |  |  |  |  |
| 12. | РН | 26.07.2019 | 29.07.2019 |  |  |  |  |

Фиг. 7а

11.2. Мерки, предприети от персонала, за регулиране на влаковото движение.

Звено за оперативно ръководство (ЗОР) за влаковото движение към УДВГД – София координирано с БДЖ ПП ЕООД и ЦДР в НКЖИ са предприели своевременно оперативни действия относно промени в  графика за движение на влаковете в участъка Костенец – Септември. Пътническите влакове в участъка са отменени, а пътниците са трансбордирани с автобуси на железопътния превозвач.

11.3. Обмен на устни разпореждания и писмени съобщения.

В 17:40 часа от телефон 112 е уведомен старши влаков диспечер в ЦДР на НК ЖИ  за възникнал пожар в локомотив № 43310  от състава на МДТВ № 40772 в междугарието Белово – Костенец на път № 2;

В 17:50 часа от Подрайон електроразпределителен - Костенец са поставени преносими заземления на контактната мрежа;

В 17:58 часа е дадено разрешение на органите на РС ПБиЗН – Костенец за започване гасене на пожара в локомотив № 43310;

В 18:20 часа е закрито движението за всички влакове и возила в междугарието Белово – Костенец по път № 1 и № 2;

Пожарът в локомотива е потушен в 19:53 часа;

В 19:55 часа в междугарието Белово – Костенец е подадено напрежение в контактната мрежа по път № 1 и № 2;

В 19:57 часа е възстановено движението в междугарието Костенец – Белово по път № 1 за всички влакове със скорост по книжка разписание.

В 22:40 часа е възстановено движението в междугарието Костенец – Белово по път № 2 за всички влакове със скорост по книжка разписание.

11.4. Мерки, предприети за защита и охрана на мястото на произшествието.

От 17:30 часа до 22:40 часа на 11.08.2019 г. районът на произшествието в междугарието Белово – Костенец е отцепен от органите на МВР с ограничен достъп на външни лица  с изключение на екипа на ПБиЗН – Костенец, органите на ОД МВР – София и Ръководителя на СЗРПИЖТ в МТИТС. От 11.08.2019 г.  локомотивът е под надзор с ограничен достъп от Районна прокуратура –  Ихтиман и ОД МВР – София в гара Костенец.

12. Здравословни и безопасни условия на труд, касаещи персонала.

- Във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 50/28.12.2001 г. не са констатирани нарушения при отчитане на работното време на персонала в НКЖИ и БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД.

- Във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 1 от Наредба № 54/02.06.2003 г. за медицинските прегледи на персонала, имащ отношение към произшествието в НКЖИ и БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД, не са констатирани нарушения.

- Във връзка с изискванията на чл. 20, ал. 2 от Наредба № 54/02.06.2003 г. длъжностните лица от НКЖИ и БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД, имащи отношение към произшествието, са с валидни удостоверения за психологическо изследване.

13. Регистрирани допуснати предишни произшествия от подобен характер.

Регистрирани произшествия от подобен харектер в периода 2017÷2019 г. с електрически локомотиви на железопътния превозвач БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД, по време на обслужване на товарни влакове.

- на 20.02.2017 г. по време на престои в гара Калофер, възниква пожар в ел. локомотив № 43509, обслужвал ТВ № 30602;

- на 13.06.2017 г. по време на престои в гара Вакарел, възниква пожар в ел. локомотив № 43509, обслужвал ТВ № 44152;

- на 27.06.2017 г. по време на движение между гарите Белово – Костенец, възниква пожар в ел. локомотив № 43502, обслужвал ТВ № 50551;

- на 10.02.2019 г. по време на престои в гара Стряма, възниква пожар в ел. локомотив № 43545, обслужвал ТВ № 30612;

- на 30.03.2019 г. по време на престои в гара Алдомировци, възниква пожар в ел. локомотив № 43551, обслужвал ТВ № 45003;

14. Анализ и изводи.

14.1. Описание на веригата от събития въз основа на установените факти.

Комисията за разследване в МТИТС събра необходимата документация и материали. Анализира възможните обстоятелства, факти и доказателства, които биха могли да доведат до установяване на причината за възникване на пожара в локомотива. Извърши неколкократно подробни огледи на опожарения локомотив, както и анализ на предоставените материали и документи от оперативната група, обсъди становищата на експертите участвали в Комисията. Проведе интервю и изиска писмените показания на персонала, участвал в произшествието. Изиска допълнително документи и материали относно извършените ремонти на локомотива. Анализира свалените измервания на изолационно съпротивление извършени на :

- четирите тягови двигателя на локомотива;

- двете маслени помпи на тяговия трансформатор;

- двата двигател-вентилатори за охлаждане на изправителните блокове.

Установи се, че измерванията извършени от персонала в Локомотивно депо Дупница по време на планови и ремонти по необходимост на ломотива са извъшвани с уред за измерване на изолационно съпротивление (Мегер за 1000V) вместо с (Мегер за 2500V) в съответветствие с изискванията на ,,Правилник за деповски ремонти на електрически локомотиви серия 43000“.

Анализира предоставената справка за извършените ремонти на локомотива и акцентира върху ремонтите по необходимост за които липсва отчетност (опис на повредата но не е отчетено каква дейност е извършена). В периода от 09.06. до 26.07.2019 г. са извършени шест ремонта по необходимост на локомотива в т. ч. три пъти на помощния компресор, четири пъти на двигател-компресора. Комисията за разследване след направените измервания счита, че извършените ремонти по необходимост не са дали очакваните резултати, което довежда до повтаряемост на отказите на локомотива в експлоатация и удължаване на престя му в ремонт.

14.2. Анализ на факти и изводи относно причините за произшествието.

Анализ на записа от записващото устройство извършен от Комисията за разследване на електрически локомотив № 43533 в участъка Септември – Костенец по време на обслужване на МДТВ № 40772.

І. Обстоятелства, при които е възникнало произшествието.

На 11.08.2019 година влак № 40772, обслужен от „БДЖ Товарни превози“ ЕАД, в състав 27 вагона, 98 оси, 1491 тона, обслужван от два теглещи електрически локомотива, влаков № 43515 и помощен начело № 43533 и бутащ помощен локомотив № 43310 на влака, заминава от гара Септември в 17:04 часа.

Маршрутът на влак № 40772 е представен в следващата фигура.

Фиг. 8

На Фиг. 8 е показана карта на маршрута с нанесени гари и спирки по трасето (с червен цвят са посочени гарите Септември, Белово и Костенец, между които е възникнал пожара в локомотива).

Разписанието на влак № 40772 е показано сканирано на следващите две фигури, като със зелен цвят е маркиран (Международен директен товарен влак) МДТВ № 40772 и с червен цвят са маркирани гарата на заминаване Септември и посоката на движение на влака.

Фиг. 9

Фиг. 10

II. Разшифроване на записите на скоростомерната инсталация.

На фиг. 11 е показана част от скоростомерна лента с надписи, отнасяща се за локомотив № 43310, свалена от регистриращия скоростомер на локомотива на 14.08.2019 г. в 09:10 часа от локомотивен инструктор на Локомотивно депо Дупница и предадена на ръководителя на оперативната група на НК ЖИ. Пояснено е, че кабината на локомотива е опожарена. Върху лентата няма видими и използваеми записи, поради повреда на скоростомера. Поредата е установена с протокол на 12.11.2019 г. след измервания на стенд за изпитание на скоростомери в Локомотивно депо Пловдив.

Фиг. 11

По тази причина за анализиране на движението на влаковия състав преди произшествието, е използвана скоростомерната лента на челния локомотив № 43533. На фиг. 12 е показана надписаната част от лентата, а самата лента, мащабирана, с добавени маркери и означения е показана на фиг.7. Въпреки, че е използвана скоростомерна лента за максимална скорост на движение до 120 км/час, скоростомера на локомотива е за максимална скорост на движение до 150 км/час (видно от обозначението в горния ляв ъгъл на фиг.6 с червена стрелка). По тази причина всички регистрирани от писеца стойности на скоростта на фиг.7 следва да се мащабират с коефициент 1,5/1,2 = 1,25.

.

Фиг. 12

Локомотив № 43533 е оборудван със скоростомерна инсталация за регистриране скоростта на движение в интервала от 0 до 150 км/час.

Особеностите при регистрирането на времето върху скоростомерната лента са описани по-долу. Чрез лостова система часовниковият механизъм на скоростомерната уредба „Hasler” задвижва писеца, който извършва постъпателно движение (нагоре и надолу). Максималният ход на писеца е 20 милиметра, което съответства на време 10 минути. Следователно за един астрономически час писецът извършва шест движения (всяко с продължителност 10 минути) - 3 нагоре и 3 надолу. В горния край на горното поле на лентата се маркира астрономическият час с точка под него (в 24 часова скала).

Лентодвижещият механизъм на скоростомерната уредба „Hasler” задвижва регистриращата лента с различна скорост:

На фиг. 13 е представено графично изображение на скоростомерната лента на локомотив № 43533 в зоната на произшествието.

Фиг. 13

Маркер 1 (фиг.13) – влакът заминава от гара Септември в 17:04 часа.

Маркер 2 бързо спиране на влака от скорост 46 км/час в 17:28 часа.

Маркер 3 спиране на влака след неговото придвижване на около 900 метра.

Маркер 4 пристигане и спиране в гара Костенец в 22:53 часа.

Маркер 5 заминаване на влака от гара Костенец в 02:24 часа.

С вертикална линия в червен цвят е маркирано задействането на спирачката на влака, като се констатира, че началната скорост при спирането е 46 км/час, като след около 150 метра от скорост 46 км/час е регистрирано бързо спиране.

От записите е видно, че поради непрецизно поставяне на ролката или настройки на скоростомера, има изместване на писеца на времето и скоростта с около 1 мм.

Видно от диаграмата на скоростта във функция от изминатия път - V(S), разположена в средното поле на скоростомерната лента, фактически реализираната скорост не превишава максимално допустимата скорост за движението на влака в междугарията по маршрута Септември - Костенец, която е 80 км/ч.

При отчитане дължината на влака – 550,45 м и местоположението на трите локомотива, разстоянието от сензора на локомотив № 43533 и локомотив № 43310 е 583,45 м, т.е. записите на фиг. 13 се отнасят за локомотив № 43310 като се добавят тези 583,45 метра.

От теглителната характеристика на локомотива може да се установи, че при движенето в междугарието Септември – Белово със скорост между 50 и 75 км/час, възможни за използване са били тягови позиции между 18-та и 32-ра, което има непосредствено отношение към анализа на възможността за възникване на кръгов огън при някой от тяговите двигатели на локомотива.

Фиг. 14

Ако условно се приеме, че без да работят в система „много единици“  и трите локомотива в състава са приблизително еднакво натоварени при изкачванията по трасето на влак № 40772, то максималната възможна скорост на състава в най-големите изкачвания (20 ‰- вж. Фиг.17) е малко над разчетната скорост V = 62,9 км/ч.

Специфичната ускоряваща сила при един локомотив за композицията е показана на фиг.15.

Фиг. 15

На фиг.16 са показани диаграмите на напрежението в контактната мрежа и тяговия ток, снети като запис от електромера на локомотив № 43310 в интервала 17:00 ÷ 17:32 часа със стъпка от 15 минути. Тъй като периодът на усредняване на регистрираните показания на параметрите е значителен, практически е невъзможно да бъдат направени определени анализи и обосновани предположения за мощностните режими и натоварването на горелия локомотив.

Фиг. 16

На фиг.17 е показан надлъжния профил на железния път в участъка Септември – Костенец.

Фиг. 17

14.3. Изводи – непосредствени и основни причини за произшествието допълнителни фактори свързани със техническото състояние на подвижния състав.

От направените изследвания, измервания и анализи на локомотива и техническата документация за неговото състояние, Комисията за разследване стигна до извода, че е занижено качеството на извършваните ремонти поради неспазване на регламентираните технологии за ремонт установени в хода на разследването.

Фиг. 18

Непосредствена причина за възникване на пожара е преходното късо съединение, настъпило в мотор-вентилатора (233) за охлаждане на изправителния блок на втора тягова група (022). Възникналото късо съединение в двигател вентилатора 233 е довело до повишаване температурата в изправителя 022 (фиг.18). Значителното повишаването на температурата довежда до загряване на R-C групите за защита от комутационни пренапрежения, до взривяване на кондензаторите и самозапалване на електролита в тях.

Фиг. 19

Възникналото късо съединение в работната намотка на маслената помпа 238 е довело до липса на циркулация във вторият кръг на охлаждане на маслото в тяговия трансформатор 0151, фиг. 19. Повишената температура на маслото силно повишава температурата в радиатора за охлаждане на маслото на трансформатора. Това води до силно прегряване на спомагателния изправител 220 (за компресор 234), който се намира в близост до маслената помпа. При изключване на ГВП изправителите 020, 220 остават без охлаждане. Температурата се повишава значително и възниква пожар от взривилите се кондензатори от  R-C групата. С повторното включване на ГВП, вентилатора 231 е разпалил допълнително пожара. След излизане от нагорнището и влизане в гара Белово, машинистът сваля позициите и изключва мотор-вентилаторите.

Фиг. 20

След извършено демонтиране на тяговият трансформатор на 22.09.2019 г., АТП, и силови изправители 020 и 022, проверката установи следното:

- Тяговият трансформатор е външно опожарен от високата температура.

- АТП изправно, контактори К1, К2, К3 и К4 изправни.

- Маркучите на радиаторите на маслените помпи - изгорели.

- Силовият изправител 022 напълно унищожен, останала е само (винкеловата конструкция на изправителя) фиг. 21.

- На първия изправител 020, са изгорели само спомагателните 220 и 221 изправителни модули (фиг. 20).

Фиг. 21

На фиг. 20 и фиг. 21 са показани снимки на изправителен шкаф 020 на първа двигателна група (талига 1) и на изправителен шкаф 022 на втора двигателна група (талига 2). Пораженията от огъня по шкаф 020 са частични в долната част на шкафа, докато шкаф 022 е напълно унищожен от огъня. Компановката (местоположението) на двата шкафа в машинното отделение на локомотива е такова, че се поражда извод за две независими огнища на пожара (във всеки шкаф). Потвърждаващо обстоятелство, е както се установи при огледите, че не е изтекло масло от охладителните контури на главния трансформатор на локомотива, т.е. огънят не се е разпространил както при други произшествия - от спукани маслени съединения и разлято горящо масло.

Основни причини за възникване на пожарът в електрически локомотив 43310.9 е от продължителна работа на локомотива с повишена температура на втора тягова група и на първа тягова група, вследствие на възникнало късо съединение в охлаждащия вентилатор на втори изправителен блок и късо съединение в мотор-помпата. Поради тази  причина е настъпил пробив в някои от елементите (тиристори, диоди и др. – фиг. 20, 21), които са работили с голям ток и без охлаждане. Вследствие на повишената температура в кондензаторите за предпазване от комутационни пренапрежения се е повишила температурата на електролита в тях. Това е довело до разхерметизиране на металните  им корпуси и до разпръскване на електролита върху нагретите елементи на двата изправителни блока, което води до почти едновременно възпламеняване и разрастване на пожара като катализатор на огъня.

15. Препоръки с цел недопускане на произшествия от подобен характер.

Във връзка с изискванията на чл. 94, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 59 от 5.12.2006 г. с цел подобряване на безопасността в железопътния транспорт,  ИА „Железопътна администрация” да въведе в изпълнение дадените препоръки за безопасност към БДЖ „Товарни превози” ЕАД:

С препоръка № 1 се предлага при извършване на технически прегледи и ремонти (ТП и МПР) на дизелови и електрически локомотиви да се спазва стриктно установения ред разписан в Заповед № 01-01-191/29.06.2017 г. на Управителя на БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД, с цел предотвратяване на предпоставки за възникване на пожари в локомотивите собственост на БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД.

С препоръка № 2 се предлага по време на извършване на ремонти по необходимост (РН) да се попълва в отчетните документи реална и прецизна информация след извършения ремонт;

С препоръка № 3 се предлага да се осигури на локомотивния персонал в БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД пожарозащитни маски позволяващи достъп до огнището на пожара и гасене с преносими ръчни пожарогасители при възникване на пожари в машинното отделение на локомотивите.

С препоръка № 4 се предлага БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД да извършат проверки на собствените локомотиви във връзка с изискванията на чл. 192, ал. 1 т. 33 от Наредба № 58/2.06.2006 г. за изправността на радиостанциите за влаково-диспечерска радио връзка по време на движение в радиофицирани участъци.

Във връзка с изискванията на чл. 94, ал. 4 от Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт, адресатите по препоръки писмено да уведомят ръководителя на специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в МТИТС за изпълнението на дадените препоръки.

София 20 ноември 2019 г.

Председател:

(д-р инж. Бойчо Скробански)

Ръководител на СЗРПИЖТ в МТИТС